## Атол 90 Ф инструкция кассира

### Как пробить чек?

Пробный чек

При закрытом чеке нажать клавишу ПС

Перед пробитием чека нужно войти в кассовый режим и открыть смену

При включении кассового аппарата он автоматически входит в кассовый режим. Если кассовый аппарат уже включен и находится в другом режиме, то нажмите:

- РЕ→1→1→ ИТ

#### ОТКРЫТИЕ СМЕНЫ:

Утром, перед пробитием первого чека обязательно откройте смену нажав клавишу ИТ.

### Как распечатать чек

Чек пробивается в кассовом режиме.

#### Первый способ:

Пробитие простого чека:

- сумма продажи → ВВ → ИТ

(если выходит ошибка E 153, то необходимо открыть смену, нажав клавишу ИТ. Смотрите как отключить необходимость открывать смену каждый день здесь)

#### Второй способ:

Как пробить чек на второй, третий или другие отделы:

По умолчанию на кассе запрограммирована работа только с ОДНОЙ секцией (отделом). Смотрите инструкцию как работать со всеми отделами.

- сумма продажи → ВВ → номер отдела (от 1 до 8) →ИТ

### Как пробить чек с подсчетом сдачи

- сумма продажи → ВВ → ПС → С → сумма покупателя →ИТ

### Как напечатать повторный чек

До оплаты и закрытия чека нажмите ПВ

### Пробитие чека с выделяемыми или начисляемыми налогами

### Вычисление стоимости товара по количеству и цене

- Введите вес (или количество) товара →Х→ наберите цену товара → ВВ →ИТ

### Введение процентной скидки на чек

В процессе формирования чека после ввода последней позиции, нажимаете:

для надбавки\скидки (процентная):

- ПС → +\ - → сумма надбавки\сумма скидки → ВВ

для надбавки\скидки (суммарная):

- ПС → сумма надбавки\скидки → + \ - → ИТ

аннуляция надбавки\скидки происходит с помощью клавиши АН

### Пробитие товара из базы товаров и услуг

- Х → ВВ → колличество товара → Х → код товара →ВВ→ ввод цены →ИТ

Если возникает ошибка Е 128 - запрограммируйте опцию, разрешающую работать с базой товаров.

### Безналичный расчет

Для безналичного расчета требуется дополнительное программирование

перед закрытием чека: ПС → 00

### Как сделать чек возврата

- ВЗ→ код товара →ИТ

если возникает ошибка Е 115, то у Вас в кассе не пробита достаточная сумма: сделайте внесение денег в кассу

### Аннуляция

Для аннуляции чека, до последнего нажатия клавиши ИТ, чек можно отменить полностью, нажав клавишу РЕ

### Ввод абонентского номера

При открытом чеке: АН → номер телефона (до 16-ти символов, только цифры) → ИТ

### Внесение денег в кассу

- сумма внесения →+

### Выплата из кассы

- сумма выплаты →-

### Как сделать утренний X отчет?

- РЕ→2→3→0→ ИТ →1→РЕ

### Режим кассовых чеков

- РЕ→2→3→0→ ИТ

### Функционал клавиш в режиме кассовых чеков

| Клавиша | Функция |
| --- | --- |
| 1 | - отчет о состоянии счетчиков ККТ без гашения. |
| 2 | - отчет по секциям. |
| 3 | - отчет по кассирам. |
| 5 | - отчет по часам. |
| 7 | - отчет по количеству. |
| 9 | - отчет о текущем состоянии расчетов. |
| РЕ | - выход в режим "ВЫБОР". |

### Как сделать вечерний Z-отчет?

- РЕ→3→3→0→ ИТ →2→РЕ